| 项目序号 | 科室 | 设备名称 | 进口/国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 教学培训科 | 显微外科手术显微镜 | 国产 | 1.用于骨科、皮肤科、泌尿外科、手外科等外科科室的显微手术操作训练； 2.主镜是双人双目180°固定体位，同光路、同倍率、同视场； 3.总放大倍率：5X-25X电动（手动）无级连续变倍，放大倍率4X-20X连续变倍； 4.工作距离：200mm 250mm 300mm； 5. 视场直径：11mm-82.5mm； 6.机架弹簧臂平衡式、独立的双光源照明、CCD摄像系统等； |
| 3 | 眼科 | 超广角眼底成像系统 | 进口 | 1.成像范围≥200度 2.光学分辨率≤10μm 3.具备自动对焦、自动眼位识别功能 4.实时红外预览速度≥10帧/秒 5.成像模式：真彩、绿自发荧光、蓝自发荧光 6.配置要求：电动升降台、打印机等 |