| 项目序号 | 申购科室名称 | 申购设备名称 | 进口/国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉科 | 可视喉镜 | 国产 | 主要用于气管插管患者，特别是困难气道。整机具有拍照录像、数据存取功能；显示器能上下左右转动不影响插管操作；摄像头与镜片前端距离适中，无盲区 1、一次性喉镜片可插入长度＞105mm 2、视场角≥60° 3、摄像头防水、防雾功能，可储电 |
| 2 | 妇产科 | 超声波子宫复旧仪 | 国产 | 主要用于缓解产后疼痛，缩短子宫复旧时间。用于促进顺产后子宫复旧、流产后子宫复旧、宫腔镜术后内膜修复、剖宫产瘢痕松懈、痛经缓解等。 1、超声波频率：0.7MHZ~1MHZ；输出声功率：≤10W； 2、整机功率：≤100VA；脉冲频率：50HZ~900HZ； 3、占空比：25%-100%；超声波输出方式：间歇加载连续输出； 4、配置要求：治疗手具1个/台 |
| 3 | 肿瘤内科 | 大孔径CT质控模体 | 进口 | 主要用于对CT模拟机进行定期质控，确保大孔径CT模拟定位机扫描定位图像的准确性。可测量激光灯层面和扫描层面的一致性，可检测HU值的稳定性，可验证扫描层厚。 1.满足TG-66协议要求，用于CT模拟机的质控； 2.可测量激光灯层面和扫描层面的一致性； 3.可检测CT图像的均匀性； 4.可检测HU值的稳定性； 5.验证扫描层厚； 6.可检查激光定位系统位移的精度； 7.具备质控模体，质控软件及相关硬件 |