成都市第五人民医院

2026年第二季度通用办公设备市场调研

产品清单

| 项目名称 | 国产或进口 | 功能需求包含不限于以下内容： |
| --- | --- | --- |
| 开水器 | 国产 | 1、出水方式：双开水龙头（100℃）； 2、供水量≥70升/小时，满足≥140人饮用； 3、加热方式：步进式加热； 4、电磁阀控制全自动进水，缺水自动加水； 5、智能电子控温，数显屏幕可实时显示温度； 6、24小时预约定时开关机，防漏电保护，防干烧保护； 7、304不锈钢内胆； 8、内胆容量≥26.5升； 9、外形尺寸：390*365*810mm±50mm 10、保温方式：双层不锈钢，单层不锈钢层≥0.6mm，箱体不烫手； 11、额定电压220V（380V可选）~50Hz,功率≥5kW； 12、配套开水器底座(底座高度≥550mm)； 13、包含安装及辅料配件（龙头、三角阀、进水/排水管、专用插座） 14.不带滤芯（或只有初级滤芯） |
| 生活冰箱 | 国产 | 1.变频冰箱（深630mm*宽600mm*高1900mm±100mm） ； 2.总容积：≥390升，冷藏≥200L； 3.触控操作，风冷无霜，底部散热设计； 4.电脑控温，一级能效，噪音值dB(A)≤40； |
| 身份证读卡器 | 国产 | 1、可识别二代身份证信息，支持读取接触式智能卡、磁条卡信息功能的一体机读卡器，并与目前在科使用的成都市妇幼一卡通系统和数字化产科系统匹配 2、接触式卡：至少支持符合 ISO 7816 标准的接触式卡；卡槽寿命≥20 万次。 3、非接触式：至少支持读写 ISO14443 Type A/B 标准的非接触卡。 4、读磁条卡：至少支持读取 1、2、3 轨的磁条卡。 5、扫码模块：至少支持扫一维码、二维码。 6、PSAM卡：至少具有 1 个符合 GSM 11.11 的 SAM 卡座，可支持 Sim 卡尺寸。 7、状态显示：至少具有4 个 LED 指示灯（指示电源、通讯、读卡、交易等状态等）。 8、打印接口：至少具有串行接口 1 个，可外接串行票据打印机。 9、操作系统：至少支持WindowsXP、7、8、10，Linux。 10、内部时钟：支持内部实时时钟，支持远程同步时间功能。 11、与 PC 通讯类型: USB 接口，采用无驱模式。 12、电源：采用 USB 接口供电或电源适配器供电 ，具有过压保护。 13、按键：可外接密码键盘。 14、内置公安部的二代证阅读模块，可阅读二代证信息。 15、至少通过 EMV L1 的接触和非接认证，至少通过银行卡检测中心 PBOC3.0 L1 和 Qpboc3.0 L1 检测认证。 |