| 项目序号 | 申购科室名称 | 申购设备名称 | 进口/国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心血管内科 | 移动式床旁心电图 | 国产 | 1.心电图数据采集，判读患者有无心率失常、冠心病和心肌梗塞等心脏疾病。 2.支持12导心电同步采集、同屏显示； 3.具备WORKLIST功能，可从HIS一键提取待检查患者详细信息，减少手工录入； 4.具备大于120分钟心电图记录功能，可用于发现偶发的心律失常，或对持续性心律失常、心肌缺血等情况进行监测； 5.可与我院现有麦迪克斯系统兼容，支持心电图采集数据上传功能，在心电图采集完成后，可通过波形回放查看采集质量，确认后可上传至心电会诊中心，可设置自动上传或手动上传模式； 6.支持心电图报告结论同步功能，在会诊中心诊断完成后，诊断结论可实时同步至本机； 7.配置要求： 1）12导联心电图导联线、成人夹子、吸球 2）平板、蓝牙背夹（主板+外壳）、推车 3）充电线（蓝牙背夹+平板） |
|  | 心血管内科 | 12导联常规心电图 | 国产 | 1.主要用于心电图数据采集，判读患者有无心率失常、冠心病和心肌梗塞等心脏疾病； 2.支持12导心电同步采集、同屏显示； 3.具备WORKLIST功能，可从HIS一键提取待检查患者详细信息，减少手工录入； 4.具备大于120分钟心电图记录功能，可用于发现偶发的心律失常，或对持续性心律失常、心肌缺血等情况进行监测； 5.可与我院现有麦迪克斯系统兼容，支持心电图采集数据上传功能，在心电图采集完成后，可通过波形回放查看采集质量，确认后可上传至心电会诊中心，可设置自动上传或手动上传模式； 6.支持心电图报告结论同步功能，在会诊中心诊断完成后，诊断结论可实时同步至本机； 7.配置要求： 1)12导联心电图导联线、成人夹子、吸球 2)电脑+显示器（CPU：i5-11500；内存：≥8GB；硬盘≥256SSD+1T）显卡：集显 |
| 2 | 心血管内科 | 体表标测心电图 检测系统 | 国产 | 1.用于心脏瓣膜病、先心病、冠心病等疾病的早期筛查; 2.心电图参数：Axes：心脏电轴位置；PD：P波时限；PRD：PR间期；QRSD：QRS时限；QTD：QT间期；Q-Td：Q-T离散度； 3.心率变异性参数：Rv5+SvI：Rv5和Sv1振幅之和;MeanRR：所有心搏的 R-R 间期的平均值;SDNN：所有的窦性心搏 R-R（N-N）间期的标准差; RMSSD：相邻N-N间期差值的均方根；PNN50：N-N50除以整个N-N间期的个数的%；SDSD：相邻N-N间期差值的标准差；HRV：全部N-N间期的直方图，以N-N间期总数除以占比例最大的N-N间期数。 4.心音图参数：EMAT:电—机械激动时间（QRS的起始时间到M1时间）；EMAT%: EMAT 与 RR 的比值;LVST: 左室收缩时间（M1到A2的时间）；LVST%: LVST与RR的比值; M1-T1：二尖瓣关闭到三尖瓣关闭的时间；T1-P2：三尖瓣关闭到肺动脉瓣关闭的时间；A2-P2: 主动脉瓣关闭到肺动脉瓣关闭的时间； SM：电激动到主动脉瓣关闭时间（QRS 的起始时间至 A2 的时间）；SM/RR：电激动到主动脉瓣关闭时间与RR的比值。 5.配置要求： 1）标准12导导联线 2）电极导管线 3）应用软件 4）USB通信电缆 5）电极导管 |
| 3 | 心血管内科 | 心脏电生理刺激仪 | 国产 | 1.电压 5～25V，脉宽 10毫秒（ms） 2.S1S1刺激 频率60～1000次/分 3.早搏程控刺激 4.食管导联与体表同步记录 5.数据、图形永久保存、记录时波形回溯、标记、测量计算、寻找、波形截取、波形对比 6.配置要求： 1）一体式（或便携式）医用工作站 1 台 2）激光打印机 1台 3）食道电极导管 1根 4）食管输出连接线 1根 5）食管导联连接线 1根 6）心电十二导联线 1根 7）USB数据线 1根 8）四肢电极夹 1付 9）食道电极导管 |
| 4 | 心血管内科 | 定量血流分数检测仪 | 国产 | 1.用途 1）冠状动脉生理学精准评估 2）冠脉PCI介入治疗精准规划功能。 3）微循环阻力指数。 4）精准智能介入引导。 2.硬件系统要求：一体化可移动推车设计，图像显示屏≥24英寸，医学显示器，分辨率≥1920×1200； 3.影像数据存储内置硬盘，容量≥1T；中央处理器主频≥3 GHz；系统内存≥32GB；配备DVD光驱，方便患者数据的导入和分析； 4.具备GeForce GTX 1650及以上处理性能的GPU显卡，显卡内存≥4G，可兼容人工智能软件的运行； 5.具备DICOM 3.0数据传输功能，具备USB接口、千兆以太网接口；支持多种方式的数据导入，可以从DSA系统、PACS系统中导入，也可通过CD、DVD或移动硬盘导入。 6.配置要求： 1）推车设备 2）≥24英寸医学显示器 3）冠脉造影管腔全自动分割模块 4）全自动冠脉血流速度定量分析模块 5）2D冠脉结构自动定量分析模块 6）2D冠脉主支定量血流分数分析模块 7）2D虚拟支架分析模块 8）2D定量血流分数自动压力梯度分析模块 9）2D分叉病变定量血流分数分析模块 10）3D冠脉结构自动定量分析模块 11）3D冠脉主支定量血流分数分析模块 12）3D虚拟支架分析模块 13）3D虚拟支架显示与渲染模块 14）3D定量血流分数自动压力梯度分析模块 15）基于造影的微循环阻力指数分析模块 16）自动最佳造影投照体位推荐技术模块 17）自动分析报告系统和打印模块 |
| 5 | 耳鼻喉头颈外科 | 手术动力系统 | 进口 | 1.用于头部及颈部、耳鼻喉（耳科、神经科、神经解剖、鼻窦、鼻科、鼻咽、喉部）、上颌面及整形/修复/美容手术过程中切割/切开、消磨、钻孔、锯开软硬组织以及骨骼。 主机： 2.电源：输入 100-240VAC,50-60HZ 3.触摸显示屏 4.可分别连接鼻咽喉吸切器、高速耳钻和显微耳钻、高速电钻等 5.具备多功能脚踏：控制马达开停、转动方向、手柄切换、刀头开口角度 耳科手柄： 1.转速≥60000转/分钟 2.具备直弯附件 颅底手柄： 1.最大转速≥75000RPM 2.具备15cm长的颅底钻头及颅底附件 配置要求：1.主机 2.脚踏 4.适配高速耳钻 5.颅底手柄 6.直弯驱动附件 7.注水装置 8.多种适配磨钻 |
| 6 | 介入诊疗中心 | 高频电刀系统 | 国产 | 1.用于手术中对生物组织进行切割和凝血； 2.纯切≥300W，阻抗 500 欧姆。 3.混切 1≥270W，阻抗 500 欧姆。 4.混切 2≥250W，阻抗 500 欧姆。 5.混切 3≥200W，阻抗 500 欧姆。 6.单极电凝≥150W，阻抗 500 欧姆。 7.双极 1≥35W，阻抗 50 欧姆。 8.双极 2≥98W，阻抗 150 欧姆。 9.双极 3≥198W（阻抗 200 欧姆） 9.机器带阻抗自动检测。 10.双极功能≥3个。 11.提供独立的单极脚踏一个控制单极电切和电凝输出，提供独立的双极脚踏一个控制双极电凝输出。 12.单双极自动切换:踩双极脚踏时，主机自动切换到双极功能；踩单极脚踏时，主机自动切换到单极功能。 13.提供单极接口一个，提供独立的内镜专用的单极接口一个。 14.提供隐藏功能，在不做内镜手术时，可以将内镜专用接口隐藏起来，避免插错。 15.可以选配五官科、关节镜、脊柱内镜用一次性射频等离子手术电极或一次性射频等离子刀头。主机能连接这些电极或刀头，在五官科，关节，脊柱内窥镜手术中对组织进行切割 、凝固等；一次性射频等离子手术电极或一次性射频等离子刀头均有挂网。 16.配置要求： 1.主机 1台 2.脚踏开关 2只 3.电源线 1根 4.一次性使用中性极板连线 1根 5.一次性使用中性极板 5片 |
| 7 | 手术室 | LED无影灯 | 国产 | 1.LED灯珠矩阵排列组合，可实现单灯珠微系统，每个灯珠可独立调控及更换，光源使用≥60000小时 2.模拟自然光色温调节模式，可实现3500K-5000K色温调节，调节精准稳定，医生头部温升<1℃ 3.具备电动光斑调节及跟踪技术，可实现实时全自动光斑聚焦 4.悬吊系统自重轻，移动灵活 5.配置要求：吊顶式悬吊系统1个；相同参数母灯头2个；灯头悬臂系统2套；电源模块2个；每套无影灯配置8个消毒灯柄（灯柄可高温高压消毒灭菌）。 |
| 8 | 骨科 | 脊髓神经电生理监测 | 国产 | 1.用于脊柱、脊髓手术的风险及术中监护，高颈位颈部手术； 2.放大器：32通道，共64个电极输入插孔，任意两个均可定义为双极记录通道，要求微型电极连接盒连接电缆可自由拆卸； 3.共模抑制比：≥125dB； 4.噪声电压：≤0.3uV； 5.共模输入阻抗：5000MΩ； 6.可多项目同步监测，肌电图、体感诱发电位、运动诱发电位、脑干听觉诱发电位、视觉诱发电位、神经肌肉传递功能、脑电图等同步监测，全方位监测手术中处有风险的功能神经。 7.配置要求： 1）32通道放大器及连接线1套 2）电刺激延长盒2个 3）前置器延长头盒4个 4)工作站1套 5)仪器车1台 |