成都市第五人民医院东区无线网络建设项目

市场调研参数

一、建设背景

目前医院东区网络设备均是有线网络办公，未进行无线网络信号覆盖。为满足医院东区无线办公及未来物联网医院的配套建设，因此需要对医院东区进行无线网络建设。

二、技术建设方案

（一）建设目标

实现医院东区全院无线信号全面覆盖；建设出兼容802.11 a/b/g/n/ac/ax协议，满足当前主流终端的接入，能实信号稳定、统一管理，满足移动查房、移动护理等典型无线医院的无线应用系统。

（二）总体设计方案

1、总体设计框架

此次无线AP的部署方案整体分为放装方案，敏分方案两种。两种方案的区别和比较如下：

| 主要特性对比 | 室内放装系统 | 敏分方案系统 |
| --- | --- | --- |
| 覆盖效果 | 支持2.4G/5G终端接入，部署情况需要根据实际环境与建筑布局等来综合网规评估，病房覆盖效果会受到穿墙等因素影响。 | 保证99%以上的信号覆盖率，病房覆盖效果好，移动查房业务不中断 |
| 每AP最大覆盖房间数量 | 需要根据实际客户需求以及部署场景来综合网规评估。通常可覆盖2～4个房间。 | 一个中心AP下挂24个RU单元，可以覆盖24个房间 |

（1）走廊和公共区域采用放装方式，AP布放在所规划的安装点，接入交换机放在弱电井内，提供AP的POE供电，同时做接入层汇聚到中心AP。

（2）病房/办公室采用敏分方案：在每个楼层的弱电井内或者走廊布放中心管理AP，通过网线，连接远端信号单元到病房，实现双频覆盖。

2、系统架构示意图

三．建设需求

| 序号 | 名称 | 配置参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | 1、固定SFP+万兆光口数量48个； 2、配置可插拔的双电源、可插拔冗余风扇模块。 | 1 | 台 |
| 2 | 无线控制器 | 1、设备转发性能6Gbps，配置30个无线授权许可； 2、提供10GE光口2个，GE接口10个。 | 1 | 台 |
| 3 | 中心AP | 1、千兆下行电口24个，满足802.3af/at标准，单端口支持30W POE供电； 2、支持USB口，可用于传输配置文件和升级文件。 | 8 | 台 |
| 4 | 24口POE交换机 | 1、24个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+,PoE+,交流供电； 2、支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电。 | 3 | 台 |
| 5 | 8口POE交换机 | 1、8个10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+,PoE+,交流供电； 2、支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电。 | 10 | 台 |
| 6 | 远端单元 | 1、支持802.11ax标准；支持2.4GHz/5GHz双频段；上行支持1个GE自适应以太口，下行支持4个GE口； 2、支持 IEEE 802.11ax 标准，兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2 标准； 3、内置蓝牙， 支持USB接口，可用于扩展外置物联网。 | 180 | 台 |
| 7 | 放装AP | 1、支持802.11ax标准；支持2.4GHz/5GHz双频段；支持1个10/100/1000Mbps自适应以太口； 2、支持 IEEE 802.11ax 标准，兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2 标准； 3、内置蓝牙，提供 USB 接口，可用于扩展外置物联网。 | 13 | 台 |
| 8 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 12 | 个 |
| 9 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 74 | 个 |
| 10 | 综合布线 | 千兆6类非屏蔽网线（材质要求：纯铜）； 6类24口配线架； 1U机架式金属理线架； 千兆6类非屏蔽网线网络跳线（0.5m/1M）； 双芯LC-LC光纤跳线（3M）； 6类水晶头； PVC20mm管材、含直接、弯头等辅材； 集成施工。 | 项 | 1 |