成都市第五人民医院

2026年条码打印机及小票打印机市场调研

产品清单

| 项目名称 | 国产或进口 | 功能需求包含不限于以下内容： |
| --- | --- | --- |
| 条码打印机 | 国产 | - 打印方式：支持热敏及热转印 - 打印分辨率：≥203dpi - 最大打印宽度：≥108mm - 最大打印长度：≥2200mm - 结构：具有标签用尽可视窗口 - 打印速度：≥152mm/s - 介质厚度（至少支持）：0.06~0.19mm - 纸张宽度（至少支持）：19~118mm - 最大外径：≥127mm - 撕纸方式：上撕纸 - 内径（至少支持）：25.4~38mm - 纸张类型（至少支持）：连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折页纸、腕带（外卷式） - 碳带最大长度（至少兼容）：25.4mm卷芯，最大300米；12.7mm卷芯最大110米。 - 碳带最大宽度：≥110mm - 碳带最大外径：≥67mm - 碳带内径（至少兼容）：12.7mm和25.4mm两种规格卷芯碳带 - SDRAM：≥64M - Flash：≥128M - 标配接口（至少具有）：USB、网口 - LED指示灯（至少区分显示）：工作正常、打印报错、设备故障 - 传感器（至少具有）：纸张间距传感器，黑线标记传感器 （位置可调整），碳带用尽传感器，印字头抬起传感器 - 一维条码（至少支持）： Code 128、Code 39、Code 93、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、ITF、Codabar、MSI、China Post、Code 11、LOGMARS - 二维码（至少支持）：DataMatrix、Maxicode、Aztec、PDF417、QR Code、Micro PDF417 - 系统兼容（至少支持）：WIN XP/WIN7/WIN8/WIN10；LUNIX系统；麒麟系统 - 编程语言（至少支持）：ZPL、EPL、DPL、TSPL 等主流指令集，或提供相应仿真/兼容模式 - 产品认证：3C |
| 小票打印机 | 国产 | - 打印方式：形式热敏打印 - 打印分辨率：≥8dots/mm(203dpi),≥576dots/line - 打印速度≥200mm/s - 有效打印宽度≥72mm - 打印纸宽（至少支持）：79.5mm±0.5mm - 支持自定义字符 - 支持不同密度的位图及下载图形打印 - 字库（至少支持）：中文：国标三级字库：24X24点阵；西文：ASCII:12X24点阵 - 一维码（至少支持）：UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、ITF25、CODABAR、CODE93、CODE128 - 二维码（至少支持）：PDF417、QRCode - 至少具有记忆打印、缺纸报警、过热保护、上盖未盖紧检测、切刀位置错误检测、蜂鸣器功能 - 纸张类型：80mm普通热敏纸 - 纸张厚度：≤0.06mm~0.08mm - 切纸方式：自动切纸（全切/半切、可选） - 打印头寿命：≥150km - 切刀寿命：≥1500000次 - 产品认证：3C |