| 序号 | 科室名称 | 科室文化墙编号 | 整体尺寸 | 技术要求 | 图示 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理科 | 01 | 4390*1500mm | 1.原有墙面拆除+修补； 2.整体采用1cm PVC板子作为底板； 3.立体字（大）：1cm亚克力、左边立体字（小）：1cm PVC、右边立体字（小）：2cm PVC； 4.红色旗帜底层：2cm PVC，面层：1cm PVC； 5.照片（风彩展示部分）：2cm PVC； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 7.安装工艺：贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 2 |  | 02 | 1300*610mm 380*143mm*3 475*365mm*2 | 1.1300*610mm、380*143mm*3：黑胶车贴+覆亚膜； 2.475*365mm*2：户外海报+覆亚膜； 4.制作工艺：黑胶车贴、户外海报：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 3 |  | 03 | 1355*900mm | 1.1355*900mm：2cm PVC； 2PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 3.安装工艺：贴墙固定； 4.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 4 |  | 04 | 500*700mm*4 | 1.画面：户外海报+覆亚膜； 2.画框：2cm宽木质框架； 3.制作工艺：木质画框+磁性吸盖（可翻盖换画面）+有机玻璃+背板+户外海报高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，整套装裱； 4.安装工艺：靠墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 5 | 超声医学科 | 01 | 3290*2100mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.右侧：2cm PVC底板+1cm亚克力； 3.左侧（加油鸭）：2cm PVC； 4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 6 |  | 02 | 1270*1330mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.画面内容采用2cm PVC； 3.制作工艺：PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 7 |  | 03 | 1740*1500mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字：2cm亚克力； 3.笑脸装饰：2cm PVC； 4.照片盒子：1cm PVC底板+亚克力盒子+200g铜版纸； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清印刷裁切； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 8 |  | 04 | 2200*380mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字：2cm PVC； 3.制作工艺：PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 9 |  | 05 | 4200*1300mm | 1.立体字：2cm亚克力； 2.单块板子：2cm PVC+1cm PVC； 3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 10 |  | 06 | 1940*1430mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字（大）：2cm亚克力、立体字（小）：1cm亚克力； 3.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸； 4.装饰内容：2cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清印刷裁切； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 11 |  | 07 | 650*950mm | 1.毛毡板； 2.安装工艺：贴墙固定； 3.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 12 | 儿科 | 01 | 3100*1100mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字（大）：2cm亚克力、立体字（小）：1cm亚克力； 3.上部装饰内容：2cm PVC、下部装饰内容：1cm PVC； 4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 13 |  | 02 | 1400*1300mm 3500*1300mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字：2cm亚克力； 3.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸； 4.其余内容：2cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清印刷裁切； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 14 |  | 03 | 5600*2600mm | 1.立体字（大）：2cm亚克力、立体字（小）：1cm亚克力； 2.立体线条：2cm PVC； 3.照片框：木质相框+200g铜版纸； 4.单块板子：2cm PVC； 5.整体画面：异形车贴； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 车贴：高清打印裁切造型，背胶； 照片装裱：木质画框+有机玻璃+背板+铜版纸高清打印裁切+整套装裱； 7.安装工艺：贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 15 | 耳鼻喉科 | 01 | 4800*1300mm 3400*1300mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字（标题）：2cm 亚克力、照片内立体字：1cm亚克力； 3.左边照片：2cm PVC、右边照片：相框+200g铜版纸； 4.城市剪影：1cm PVC； 5.其余内容：2cm PVC； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 照片装裱：木质画框+有机玻璃+背板+铜版纸高清打印裁切+整套装裱； 7.安装工艺：贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 16 |  | 02 | 4300*1300mm 4400*1400mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字：2cm亚克力； 3.红色飘带、左侧照片、右侧单块板子：2cm PVC； 4.其余内容：1cm PVC； 5.logo*2：铝雕； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 7.安装工艺：贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 17 |  | 03 | 2300*1000mm | 1.原墙面拆除； 2.整体采用黑胶车贴或海报； 3.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸； 4.制作工艺：车贴或海报：高清打印裁切造型，背胶； 铜版纸：高清打印裁切； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 18 |  | 04 | 4000*1100mm | 1.立体字：2cm亚克力； 2.党徽：成品金属党徽： 3.其余内容：2cm PVC； 4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 19 | 放射科 | 01 | 4800*1300mm | 1.立体字：2cm亚克力； 2.底板、装饰线条、中间荣誉展示：2cm PVC 3.单块板子：1cm PVC； 4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 20 |  | 02 | 6000*1900mm | 1.立体字（大）：2cm亚克力、立体字（小）：1cm亚克力； 2.照片展示区底板：1cm PVC； 3.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸； 4.木纹部分：2cm PVC+贴木纹纸； 5.其余内容：2cm PVC； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 7.安装工艺：贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 21 | 风湿免疫科 | 01、02 | 800*1990mm*2 | 1.原有墙面拆除； 2.黑胶车贴高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶； 3.安装工艺：贴墙固定； 4.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 22 |  | 03、04 | 2900*800mm*2 | 1.原有墙面拆除； 2.黑胶车贴高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶； 3.安装工艺：贴墙固定； 4.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 23 |  | 05 | 5400*2300mm | 1.原有墙面拆除； 2.右侧整体采用1cm PVC板子作为底板； 3.立体字：2cm亚克力； 4.左侧旗帜部分：底层：1cm亚克力、中间：2cm亚克力、面层+党徽：2cm亚克力； 5.右侧单块板子、红色细线条：2cm PVC； 6.镂空雕饰、圆形、建筑装饰：1cm亚克力； 7.木纹线条、红色粗线条、黄色星星装饰：2cm亚克力； 8.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 9.安装工艺：贴墙固定； 10.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 24 |  | 06 | 4070*1300mm 4120*970mm | 4070*1300mm 1.整体采用2cm PVC板子作为底板； 2.立体字：1cm亚克力； 3.金色、绿色装饰：2cm亚克力； 4.左侧引言部分：1cm亚克力； 5.logo：铝雕； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 7.安装工艺：贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 4120*970mm 1.整体采用2cm PVC板子作为底板； 2.立体字（科室简介）：2cm亚克力、立体字（小标题）：1cm亚克力； 3.左侧绿色整体：2cm亚克力； 4.右侧白色整体：1cm PVC+1cm金色亚克力边框； 5.logo：铝雕； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 7.安装工艺：贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 25 |  | 07 | 2280*1560mm | 1.立体字：2cm亚克力； 2.科室简介绿色底板：1cm PVC、金色板子：1cm亚克力； 3.展板：2cm厚木板，台面宽20-25cm，正面加档条； 4.logo：铝雕； 5.其余内容：2cm亚克力； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 7.安装工艺：展板：预埋支撑杆固定，其余贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 26 |  | 08 | 4220*1390mm | 1.浅绿色底板：2cm PVC； 2.其余内容：1cm亚克力； 3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 27 |  | 09 | 4200*1290mm | 1.立体字：2cm亚克力+1cm亚克力底板； 2.照片部分：上面两排2cm亚克力、下面两排1cm PVC+亚克力盒子+250g铜版纸； 3.装饰部分：2cm亚克力； 4.logo：铝雕； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 28 |  | 10 | 3410*1680mm | 1.立体字：2cm亚克力+1cm亚克力底板； 2.照片部分：上面四排2cm亚克力、下面两排1cm PVC+亚克力盒子+250g铜版纸； 3.装饰部分：2cm亚克力； 4.logo：铝雕； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 29 | 妇产科 | 01 | 2770*1200mm | 1.原有墙面拆除； 2.整体底板：2cm木纹板、单块底板2cm PVC； 3.左侧抬头圆形标志、立体字（标题）：1cm亚克力； 4.二维码部分：15.8*22cm亚克力盒子，右侧开口，内卡A5 200g铜版纸； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 30 |  | 02 | 2300*970mm | 1.原有墙面拆除； 2.立体字：2cm亚克力； 3.照片盒子：15*9cm亚克力盒子，右侧开口，照片200g铜版纸； 4.整体为黑胶车贴+覆亚膜； 5.制作工艺：黑胶车贴：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶； 亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 31 |  | 03 | 2300*970mm | 1.原有墙面拆除； 2.二维码部分：15.8*22cm亚克力盒子，右侧开口，内卡A5 200g铜版纸； 3.整体为黑胶车贴+覆亚膜； 4.制作工艺：黑胶车贴：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶；铜版纸：高清打印裁切； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  | 妇产科与泌尿外科共用宣传栏 |
| 32 |  | 04 | 2770*1200mm | 1.立体字、笑脸装饰：2cm亚克力； 2.整体底板：2cm PVC； 3.其余装饰：1cm PVC； 4.照片盒子：15.8*22cm亚克力盒子，右侧面开口，内卡A5 200g铜版纸； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 33 |  | 05 | 3870*1330mm | 1.立体字：1cm亚克力； 2.白底底板：1cm PVC； 3.浅粉色板子：2cm PVC、深粉色板子：0.5cm PVC、粉色边条：1cm PVC； 4.木纹边条：2cm PVC； 5.其余内容：1cm PVC； 6.右侧长方形盒子：15.8*22cm亚克力盒子，右侧面开口，内卡A5 200铜版纸； 7.logo：铝雕： 8.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 9.安装工艺：贴墙固定； 10.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 34 |  | 06 | 4190*1310cm | 1.立体字：2cm亚克力； 2.单块板子：2cm PVC+金色边条； 3.装饰：1cm PVC； 4.亚克力盒子：6*9cm，右上角开口，内卡200g铜版纸； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切： 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 35 |  | 07 | 4220*1250mm | 1.立体字：2cm亚克力； 2.单块底板：2cm PVC+金色边条； 3.装饰：1cm PVC； 4.亚克力盒子：6*9cm，右上角开口，内卡200g铜版纸； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切： 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 36 |  | 08 | 4290*1240mm | 1.红色旗帜第一层：1cm PVC； 2.其余内容：2cm PVC； 3.制作工艺：PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 37 |  | 09 | 3100*850mm | 1.立体字：1cm亚克力； 2.白底底板：1cm PVC； 3.浅蓝色板子：2cm PVC、深蓝色板子：0.5cm PVC、蓝色边条：1cm PVC； 4.木纹边条：2cm PVC； 5.其余内容：1cm PVC； 6.右侧长方形盒子：15.8*22cm亚克力盒子，右侧面开口，内卡A5 200铜版纸； 7.logo：铝雕： 8.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 9.安装工艺：贴墙固定； 10.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 38 |  | 10 | 2700*1010mm | 1.立体字：2cm亚克力； 2.单块板子：2cm PVC+金色边条； 3.装饰：1cm PVC； 4.照片盒子：6*9cm，右上角开口，内卡200g铜版纸； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 39 | 肝胆胰外科 | 01 | 3500*1000mm 4000*1000mm | 3500*1000mm 1.立体字：2cm亚克力； 2.装饰线条、假山：2cm PVC； 3.单块板子：2cm PVC； 4.其余内容：1cm PVC： 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 4000*1000mm 1.立体字：2cm亚克力； 2.假山：2cm PVC； 3.单块板子：2cm PVC； 4.小标题：1cm PVC： 5.logo：铝雕： 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 7.安装工艺：贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 40 |  | 02 | 5300*1500mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字：2cm亚克力； 3.照片盒子：亚克力盒子，侧面开口，内卡200g铜版纸； 4.其余内容：2cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 41 | 感染性疾病科 | 01 | 3300*1100mm | 1.立体字：2cm PVC； 2.绿色、金色底板：2cm PVC； 3.单块板子：1cm PVC； 4.制作工艺：PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 42 |  | 02 | 1000*1500mm | 1.立体字：2cm PVC； 2.其余内容：2cm PVC； 3.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸； 4.制作工艺：PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 43 |  | 03 | 4000*1300mm | 1.立体字：1cm亚克力； 2.整体底板、单块板子：2cm PVC； 3.职务名称底板、复刻锦旗：1cm亚克力； 4.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸； 5.logo：铝雕； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切： 7.安装工艺：贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 44 |  | 04 | 4700*1600mm | 1.立体字：1cm亚克力； 2.红色线条、旗帜：2cm亚克力； 3.红色飘带、金色、红色边框：2cm PVC； 4.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切： 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 45 | 骨科 | 11楼01 | 9750*1750mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字：2cm亚克力； 3.小标题条形底板：1cm PVC； 4.其余内容：2cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 46 |  | 11楼02 | 10950*1750mm | 1.原有墙面拆除； 2.整体采用1cm PVC板子作为底板； 3.立体字：2cm亚克力； 4.蓝色线条：2cm PVC； 5.其余内容：1cm PVC； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 7.安装工艺：贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 47 |  | 11楼04 | 2380*980mm | 1.原有墙面拆除； 2.整体黑胶车贴+覆亚膜； 3.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 48 |  | 11楼05 | 2100*1760mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字（大）：2cm亚克力、立体字（小）：1cm亚克力； 3.照片盒子：10*10cm亚克力盒子，侧面开口，内卡250g铜版纸； 4.其余内容：2cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 49 |  | 11楼06 | 600*900mm*26 | 1.画面：海报+覆亚膜； 2.画框：2cm宽木质框架； 3.制作工艺：木质画框+磁性吸盖（可翻盖换画面）+有机玻璃+背板+户外海报高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，整套装裱； 4.安装工艺：靠墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 50 |  | 12楼01 | 5000*1100mm 5000*1100mm | 1.原墙面拆除； 2.整体采用1cm PVC板子作为底板； 3.立体字：2cm亚克力； 4.蓝色线条：2cm PVC； 5.其余内容：1cm PVC； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 7.安装工艺：贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 51 |  | 12楼02 | 4300*1200mm 2300*1000mm | 4300*1200mm 1.右侧整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字：2cm亚克力； 3.蓝色、绿色装饰、单块板子：2cm PVC； 4.其余内容：1cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 2300*1000mm 1.3cm宽木质画框+海报+覆亚膜； 2.制作工艺：木质画框+磁性吸盖（可翻盖换画面）+有机玻璃+背板+海报高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，整套装裱； 3.安装工艺：贴墙固定； 4.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 52 |  | 12楼03 | 7400*1500mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字：2cm亚克力； 3.其余内容：2cm PVC； 4.党徽：成品金属党徽； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 53 |  | 11楼03 12楼04 13楼03 | 6000*1800mm*3 | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字：2cm亚克力； 3.建筑、假山、竹子装饰：2cm PVC； 4.其余内容：1cm PVC； 5.照片盒子：亚克力盒子+200个铜版纸； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 7.安装工艺：贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 54 |  | 12楼05 | 4000*1200mm | 1.立体字：2cm亚克力； 2.木纹部分：2cm PVC+贴木纹纸； 3.左侧底板：1cm PVC、右侧底板：2cm PVC； 4.飞鸟装饰：1cm PVC； 5.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 7.安装工艺：贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 55 |  | 12楼06 | 2300*1000mm | 1.整体黑胶车贴+覆亚膜； 2.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸； 3.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶； 铜版纸：高清打印裁切； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 56 |  | 12楼07 | 600*900mm*18 | 1.画面：海报+覆亚膜； 2.画框：2cm宽木质框架； 3.制作工艺：木质画框+磁性吸盖（可翻盖换画面）+有机玻璃+背板+户外海报高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，整套装裱； 4.安装工艺：靠墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 57 |  | 13楼01 | 5000*1100mm 5000*1100mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字：2cm亚克力； 3.蓝色线条：2cm PVC； 4.其余内容：1cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 58 |  | 13楼02 | 9400*1300mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字：2cm亚力克； 3.小标题条形底板：1cm PVC； 4.其余内容：2cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 59 |  | 13楼04 | 600*900mm*14 | 1.画面：海报+覆亚膜； 2.画框：2cm宽木质框架； 3.制作工艺：木质画框+磁性吸盖（可翻盖换画面）+有机玻璃+背板+户外海报高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，整套装裱； 4.安装工艺：靠墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 60 |  | 13楼05 | 2300*1000mm | 1.整体黑胶车贴+覆亚膜； 2.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶； 3.安装工艺：贴墙固定； 4.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 61 | 核医学科 | 01 | 4940*1910mm | 1.党徽、立体字（中间大字、右侧大字）、桃心装饰、照片：1cm亚克力； 2.立体字（左侧标题大字）：1cm PVC； 3.其余内容：2cm PVC； 4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 62 |  | 02 | 2950*1470mm | 1.原墙面拆除； 2.飞鸟、圆形装饰：1cm亚克力； 3.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸； 4.其余内容：2cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 63 | 呼吸与危重症科 | 01 | 800*1990cm*2 | 1.原有墙面拆除； 2.整体黑胶车贴+覆亚膜； 3.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 64 |  | 02 | 800*1990cm*2 | 1.原有墙面拆除； 2.整体黑胶车贴+覆亚膜； 3.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 65 |  | 03 | 2900*800mm*2 | 1.原有墙面拆除； 2.整体黑胶车贴+覆亚膜； 3.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 66 |  | 04 | 2900*800mm*2 | 1.原有墙面拆除； 2.整体黑胶车贴+覆亚膜； 3.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 67 |  | 05 | 5270*2553mm*2 | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.右侧立体字：1cm PVC底板+1cm PVC立体字； 3.其余内容：2cm PVC； 4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 68 | 急诊医学科 | 01 | 9000*2700mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字（院名、急诊）、红色logo：2cm亚克力、其余立体字：1cm亚克力； 3.救护车、左侧三块底板：2cm PVC； 4.其余内容：1cm PVC； 5.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸； 6.金色logo：铝雕 7.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 8.安装工艺：贴墙固定； 9.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 69 | 甲状腺乳腺外科 | 01 | 2900*2100mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字：2cm亚克力； 3.红色圆形底板：2cm PVC； 4.照片展示：木质画框+200g铜版纸； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 照片装裱：木质画框+有机玻璃+背板+铜版纸高清打印裁切+整套装裱； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 70 |  | 02 | 5000*1500mm | 1.立体字：2cm亚克力； 2.党徽：成品金属党徽： 3.其余内容：2cm PVC； 4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 71 |  | 03 | 5100*1400mm 5500*1400mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字：2cm亚克力； 3.木纹底板：2cm PVC； 4.其余内容：1cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 72 |  | 04 | 2300*1000mm | 1.原墙面拆除； 2.整体黑胶车贴； 3.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸； 4.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，背胶； 铜版纸：高清打印裁切； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 73 |  | 05 | 4500*900mm | 1.立体字：2cm亚克力； 2.其余内容：2cm PVC； 3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 74 | 康复医学科 | 01 | 5150*3700mm | 1.立体字及装饰：2cm亚克力； 2.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； 3.安装工艺：亚克力贴墙固定；锦旗两边打钉子拉钢丝悬挂； 4.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 75 |  | 02 | 4110*2700mm | 1.原有墙面拆除； 2.立体字(大）、logo、金色线条：2cm亚克力； 3.立体字（浅灰色小）：1cm亚克力； 4.绿色边条：2cm PVC； 5.浅绿色线条：0.5cm PVC； 6.团队介绍立体字底板：1.5cm PVC； 7.logo：铝雕； 8.其余内容：1cm PVC； 9.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸，右侧开口； 10.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 11.安装工艺：贴墙固定； 12.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 76 |  | 03 | 6940*1130mm | 1.原有墙面拆除； 2.立体字（大)、logo、金色线条：2cm亚克力； 3.立体字（浅灰色小）：1cm亚克力； 4.绿色边条、团队介绍立体字底板：2cm PVC； 5.浅绿色线条：0.5cm PVC； 6.logo：铝雕； 7.其余内容：1cm PVC； 8.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸，右侧开口； 9.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 10.安装工艺：贴墙固定； 11.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 77 |  | 04 | 800*1200mm*7 | 1.画面：海报+覆亚膜； 2.画框：2cm宽木质框架； 3.制作工艺：木质画框+磁性吸盖（可翻盖换画面）+有机玻璃+背板+户外海报高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，整套装裱； 4.安装工艺：靠墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 78 | 老年医学科 | 01 | 2600*1200mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字：2cm亚克力； 3.心形装饰：2cm PVC贴木纹纸； 4.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸； 5.其余内容：2cm PVC； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 7.安装工艺：贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 79 |  | 02 | 3000*1200mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字：2cm亚克力； 3.木纹底板：2cm PVC贴木纹纸； 4.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸； 5.logo：铝雕； 6.其余内容：2cm PVC； 7.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 8.安装工艺：贴墙固定； 9.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 80 |  | 03 | 3500*1200mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字：2cm亚克力； 3.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸； 4.其余内容：2cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 81 |  | 04 | 3560*1200mm | 1.原墙面拆除+修复； 2.整体采用1cm PVC板子作为底板； 3.立体字：2cm亚克力； 4.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸； 5.其余内容：2cm PVC； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 7.安装工艺：贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 82 | 临床营养科 | 01 | 3100*900mm | 1.立体字、党徽：1cm亚克力； 2.其余内容：2cm PVC； 3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 83 |  | 02 | 4600*1100mm | 1.立体字：1cm亚克力； 2.底板：2cm PVC； 3.右侧木纹边框：实木； 4.荣誉展示区：1cm PVC+亚克力盒子+250个g铜版纸； 5.logo：铝雕： 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 7.安装工艺：贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 84 |  | 03 | 5300*1400mm | 1.立体字：1cm亚克力； 2.照片展示区：1cm PVC+亚克力盒子+250个g铜版纸； 3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 85 |  | 04 | 2900*1400mm | 1.立体字：1cm亚克力； 2.其余内容：1cm PVC； 3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 86 | 麻醉中心 | 01 | 8680*2630mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字（蓝色、黄色）：2cm亚克力、立体字（白色）：1cm亚克力+1cm PVC底板； 3.照片展示区：1cm PVC+亚克力盒子，右侧开口+海报覆亚膜； 4.其余内容：2cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 海报：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 87 |  | 02 | 2300*975mm*2 | 1.原墙面拆除； 2.整体黑胶车贴+覆亚膜； 3.立体字：2cm亚克力； 4.照片盒子：亚克力盒子，右侧开口+200g铜版纸； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； 车贴：高清打印裁切造型，表面哑光覆膜，背胶； 铜版纸：高清打印裁切； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 88 |  | 03 | 1480*980mm | 1.立体字（大）：2cm亚克力、立体字（小）：1cm亚克力； 2.左侧照片盒子：亚克力盒子，右侧开口+200g铜版纸；右侧照片展示：亚克力盒子，右侧开口+海报覆亚膜； 3.logo：铝雕： 4.其余内容：1cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 海报：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 89 |  | 04 | 3285*1100mm | 1.立体字、红色logo：2cm亚克力； 2.照片盒子：亚克力盒子，右侧开口+200g铜版纸； 3.金色logo：铝雕； 4.其余内容：1cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 90 | 门诊6楼 | 01 | 1700*700mm | 1.立体字：2cm PVC； 2.其余内容：车贴； 3.制作工艺：PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 车贴：高清打印裁切造型，背胶； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 91 | 泌尿外科 | 01 | 4581*2600mm | 1.原墙面拆除； 2.党徽：2cm亚克力； 3.立体字（四组标题）：1cm亚克力、其余立体字：1cm PVC； 4.红色旗帜底板：1cm PVC； 5.四组单块板子、金色圆形镂空装饰、中间带星红色线条：2cm PVC； 6.其余内容：1cm PVC 7.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 8.安装工艺：贴墙固定； 9.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 92 |  | 02 | 4350*2670mm | 1.立体字（深蓝色标题）：2cm亚克力、立体字（泌尿外科、各板块标题）：1cm亚克力； 2.整体白的底板、蓝色边条、蓝色圆形底板：1cm PVC； 3.二维码盒子：亚克力盒子，右侧开口，内卡200g铜版纸； 4.其余内容：2cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 93 |  | 03 | 600*900mm*5 | 1.画面：海报+覆亚膜； 2.画框：2cm宽木质框架； 3.制作工艺：木质画框+磁性吸盖（可翻盖换画面）+有机玻璃+背板+户外海报高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，整套装裱； 4.安装工艺：靠墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 94 |  | 04 | 2300*970mm | 1.原有墙面拆除； 2.二维码部分：15.8*22cm亚克力盒子，右侧开口，内卡A5 200g铜版纸； 3.整体为黑胶车贴+覆亚膜； 4.制作工艺：黑胶车贴：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶；铜版纸：高清打印裁切； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  | 妇产科与泌尿外科共用宣传栏 |
| 95 | 内分泌与代谢科 | 01 | 3710*2560mm | 1.立体字（科室荣誉）：1cm亚克力、立体字（科室名、口号标题）：2cm亚克力； 2.飞鸟装饰、立体字底板：1cm PVC； 3.其余内容：2cm PVC； 4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 96 |  | 02 | 2100*1350mm 1200*1240mm | 1.立体字：2cm亚克力、立体字（科普）：2cm亚克力+1cm PVC底板； 2.其余内容：2cm PVC； 3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 97 |  | 03 | 2050*1200mm | 1.立体字：2cm亚克力、立体字（科普）：2cm亚克力+1cm PVC底板； 2.其余内容：2cm PVC； 3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 98 |  | 04 | 1890*1110mm | 1.立体字：2cm亚克力、立体字（科普）：2cm亚克力+1cm PVC底板； 2.其余内容：2cm PVC； 3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 99 |  | 05 | 8100*1320mm | 1.立体字、箭头装饰：2cm亚克力、立体字（科普知识）：2cm亚克力+1cm PVC底板； 2.其余内容：2cm PVC； 3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 100 |  | 06 | 4620*1030mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字：2cm亚克力； 3.金色边条、六边形装饰：2cm PVC； 4.照片盒子：1cm PVC+亚克力盒子+200g铜版纸； 5.其余内容：1cm PVC； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 7.安装工艺：贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 101 | 内镜中心 | 01 | 3920*1400mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字：2cm亚克力； 3.3组圆形小装饰：1cm PVC； 4.其余内容：2cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 102 |  | 02 | 3100*2300mm | 1.立体字（大黑色标题）：3cm亚克力、立体字（金色、灰色、黑色英文）：2cm亚克力、立体字（白色）：1cm PVC； 2.logo、科室简介、浅灰色线条、右下方装饰：2cm PVC； 3.金色线条：1cm PVC； 4.照片盒子：2cm PVC+亚克力盒子+200g铜版纸； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 103 | 皮肤疼痛科 | 01 | 2230*2970mm | 1.立体字：2cm亚克力+1cm PVC底板； 2.蓝色竖向线条：1cm PVC； 3.其余内容：2cm PVC； 4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 104 |  | 02 | 3890*2100mm | 1.立体字（标题）：2cm亚克力+2cm PVC底板、立体字（左侧下两排蓝色标题）：2cm亚克力、立体字（右侧小标题）：1cm亚克力+1cm PVC底板； 2.左右两侧内容底板：1cm PVC； 3.左侧上两排单块板子：1cmPVC、左侧下两排单块板子：2cm PVC； 4.上下假山、飞鸟等装饰：2cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 105 |  | 03 | 5930*1060mm | 1.立体字、红色logo：2cm亚克力； 2.两组科室名立体字外框装饰：2cm PVC； 3.各版块内容：1cm PVC； 4.金色logo：铝雕： 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 106 |  | 04 | 5900*1640mm | 1.党徽、立体字：2cm亚克力； 2.右侧白色展示区：2cm PVC； 3.其余内容：1cm PVC； 4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 107 | 普外一二 | 01 | 600*900mm*4 | 1.画面：海报+覆亚膜； 2.画框：2cm宽木质框架； 3.制作工艺：木质画框+磁性吸盖（可翻盖换画面）+有机玻璃+背板+户外海报高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，整套装裱； 4.安装工艺：靠墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 108 |  | 02 | 4300*1400mm | 1.立体字：2cm亚克力； 2.党徽：成品金属党徽： 3.照片盒子：1cm PVC+亚克力盒子,右侧开口+200g铜版纸； 4.下方印章字：1cm PVC； 5.其余内容：2cm PVC； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 7.安装工艺：贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 109 |  | 03 | 1000*1300mm | 1.整体黑胶车贴； 2.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，背胶； 3.安装工艺：贴墙固定； 4.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 110 |  | 04 | 2100*1600*2 5000*1500mm*2 | 1.立体字：2cm亚克力； 2.左侧整体采用1cm PVC板子作为底板； 3.照片盒子：1cm PVC+亚克力盒子,右侧开口+200g铜版纸； 4.其余内容（左侧装饰、右侧各板块底板、城市剪影）：2cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 111 |  | 05 | 2300*1000mm*2 | 1.原墙面拆除； 2.整体黑胶车贴； 3.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸； 4.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，背胶； 铜版纸：高清打印裁切； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 112 |  | 06 | 6200*1500*2 | 1.立体字、照片展示：1cm亚克力； 2.箭头：1cm PVC； 3.其余内容（各版块底板）：2cm PVC； 4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 113 |  | 07 | 3800*1500mm 4100*1400mm | 1.立体字、照片展示：1cm亚克力； 2.人物简介底板：1cm PVC； 3.logo：铝雕； 4.其余内容（各版块底板、装饰）：2cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 114 |  | 08 | 3800*1500mm 4100*1400mm | 1.立体字、照片展示：1cm亚克力； 2.人物简介底板：1cm PVC； 3.logo：铝雕； 4.其余内容（各版块底板、装饰）：2cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 115 | 普外三 | 01 | 1660*740mm 2390*870mm | 1.立体字（大）：2cm亚克力、立体字（小）、照片展示：1cm亚克力； 2.照片盒子：亚克力盒子,右侧开口+200g铜版纸； 3.其余内容（各版块底板）：2cm PVC； 4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 116 |  | 02 | 1760*1050mm | 1.立体字：2cm亚克力； 2.边框：2cm PVC； 3.照片盒子：亚克力盒子,右侧开口+200g铜版纸； 4.其余内容：1cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 117 |  | 03 | 4180*1310mm | 1.立体字：2cm亚克力； 2.圆形、方形底板：2cm PVC； 3.六边形、圆形白色线条：2cm PVC； 4.摄像机装饰：1cm亚克力； 5.照片盒子：亚克力盒子,右侧开口+200g铜版纸； 6.其余内容：1cm PVC； 7.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 8.安装工艺：贴墙固定； 9.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 118 |  | 04 | 3690*1400mm | 1.立体字：2cm亚克力； 2.照片盒子：亚克力盒子,右侧开口+200g铜版纸； 3.其余内容：2cm PVC； 4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 119 |  | 05 | 7045*1310mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字(科室名）：2cm亚克力、立体字（敏锐、责任）：1cm亚克力+2cm PVC底板、边框； 3.标题绿色底板：2cm PVC； 4.照片展示：1cm亚克力夹海报； 5.logo：铝雕； 6.其余内容：1cm PVC； 7.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 海报：高清打印裁切造型，背胶； 8.安装工艺：贴墙固定； 9.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 120 |  | 06 | 620*970mm | 1.整体海报+覆亮膜； 2.制作工艺：海报：高清打印裁切造型，覆亮膜，背胶； 3.安装工艺：贴墙固定； 4.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 121 |  | 07 | 2900*800mm*2 | 1.原墙面拆除； 2.整体海报+覆亮膜； 3.制作工艺：海报：高清打印裁切造型，覆亮膜，背胶； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 122 |  | 08 | 1990*800mm*2 | 1.原墙面拆除； 2.整体海报+覆亮膜； 3.制作工艺：海报：高清打印裁切造型，覆亮膜，背胶； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 123 | 全科医学科 | 01 | 2620*1030mm | 1.立体字（大）：2cm亚克力、立体字（小）：1cm亚克力； 2.假山、莲花、装饰线条：2cm PVC； 3.展示区：木质画框实物装裱； 4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 装裱：木质画框+磁性吸盖（可翻盖换画面）+有机玻璃+背板+实物+整套装裱； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 124 |  | 02 | 2430*1330mm | 1.立体字、logo：2cm亚克力； 2.展示区：2cm厚木板，台面宽20cm，正面加档条； 3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； 4.安装工艺：展板：预埋支撑杆固定，其余贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 125 |  | 03 | 310*890mm | 1.立体字：2cm亚克力； 2.飞鸟装饰：2cm PVC； 3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 126 |  | 04 | 760*1420mm*3 | 1.展示：海报+木质画框装裱； 2.制作工艺：木质画框+磁性吸盖（可翻盖换画面）+有机玻璃+背板+海报高清打印裁切造型+整套装裱； 3.安装工艺：贴墙固定； 4.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 127 |  | 05 | 8130*1600mm | 1.立体字（大）：2cm亚克力、立体字（小）：1cm亚克力； 2.整体采用2cm PVC白色板子作为底板； 3.苹果树：2cm PVC； 4.绿色、金色条形板：1cm PVC； 5.logo：铝雕； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 7.安装工艺：贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 128 | 日间病房 | 01 | 1000*500mm | 1.整体海报+覆亚膜； 2.制作工艺：海报：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶； 3.安装工艺：贴墙固定； 4.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 129 |  | 02 | 1990*800mm | 1.整体海报+覆亚膜； 2.制作工艺：海报：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶； 3.安装工艺：贴墙固定； 4.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 130 |  | 03 | 3700*1340mm | 1.整体单透； 2.制作工艺：单透：高清打印裁切造型，背胶； 3.安装工艺：贴墙固定； 4.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 131 | 神经内科 | 01 | 3450*1300mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字：2cm亚克力； 3.logo：铝雕； 4.照片盒子：亚克力盒子,右侧开口+200g铜版纸； 5.其余内容：2cm PVC； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 7.安装工艺：贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 132 |  | 02 | 4100*800mm | 1.立体字：2cm亚克力； 2.展示：海报+木质画框装裱； 3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； 木质画框+磁性吸盖（可翻盖换画面）+有机玻璃+背板+海报高清打印裁切造型+整套装裱； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 133 |  | 03 | 2500*1500mm*2 | 1.展示柜：2cm厚木板，台面宽25cm，正面加档条； 2.安装工艺：展示柜：预埋支撑杆固定； 3.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 134 |  | 04 | 2000*1200mm*2 | 1.立体字：2cm亚克力； 2.大脑图形：1cm PVC； 3.其余内容：2cm PVC； 4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 135 |  | 05 | 500*800mm*2 | 1.立体字：2cm亚克力； 2.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； 3.安装工艺：贴墙固定； 4.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 136 | 神经外科 | 01 | 2200*2000mm | 1.立体字：1cm亚克力； 2.照片展示：2cm亚克力； 3.其余内容：1cm PVC； 4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 137 |  | 02 | 4700*2300mm | 1.立体字：1cm亚克力； 2.展板：2cm厚木板，台面宽25cm，正面加档条； 3.照片盒子：亚克力盒子,右侧开口+200g铜版纸； 4.其余内容：2cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 6.安装工艺：展板：预埋支撑杆固定，其余贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 138 |  | 03 | 2600*1400 | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字：2cm亚克力； 3.大脑、飞鸟图形：2cm PVC； 4.圆圈：1cm亚克力； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 139 | 肾病内科 | 01 | 1550*1020mm | 1.整体采用2cm PVC板子作为底板； 2.立体字：1cm亚克力； 3.单块板子：1cm亚克力； 4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 140 |  | 02 | 1230*1010mm | 1.整体采用2cm PVC板子作为底板； 2.立体字：1cm亚克力； 3.单块板子：1cm亚克力； 4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 141 |  | 03 | 1960*1230mm | 1.立体字、照片：1cm亚克力； 2.单块板子：2cm PVC； 3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 142 |  | 04 | 2900*800mm | 1.原墙面拆除； 2.整体车贴+覆亚膜； 3.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，表面哑光覆膜，背胶； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 143 |  | 05 | 2900*800mm | 1.原墙面拆除； 2.整体车贴+覆亚膜； 3.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，表面哑光覆膜，背胶； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 144 |  | 06 | 5050*1550mm | 1.立体字：2cm亚克力； 2.扫描二维码提示：2cm PVC； 3.其余内容：1cm PVC； 4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 145 | 生殖医学科 | 01 | 2550*1730mm | 1.logo：铝雕； 2.其余内容：1cm亚克力； 3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 146 | 输血科 | 01 | 7000*2500mm | 1.立体字、照片展示：1cm亚克力； 2.单块底板：2cm PVC； 3.灰色装饰：1cm PVC； 4.照片盒子：亚克力盒子,右侧开口+200g铜版纸； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 147 |  | 02 | 6270*2050mm | 1.立体字：1cm亚克力； 2.其余内容：1cm PVC； 3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 148 |  | 03 | 50英寸 | 1.远程控制，定时开关机； 2.像素≥4K，处理器≥4核； 3.支持HDMI接口； 4.内置音箱，可调节音量； 5.支持安卓及Windows两种操作系统，发布系统可自由选择内网及联网两种，一键式发布信息； 6.安装工艺：贴墙安装。 |  |  |
| 149 | 特需妇产科 | 01 | 6000*2500mm | 1.立体字：2cm亚克力； 2.木纹区域、白色线条区域：2cm厚木纹色木工板； 3.灰色书籍区域：2cm厚石膏浮雕； 4.飞鸟装饰：1cm亚克力、莲花装饰：2cm亚克力； 5.logo：铝雕； 6.展框：2cm厚木板，台面宽25cm，正面加档条； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 木工板：裁切造型上墙固定； 石膏浮雕：泥稿制作—石膏模具制作—翻模成型—加工上色 7.安装工艺：木工板、石膏浮雕：专用固定件固定；展框：预埋支撑杆固定，其余贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 150 |  | 02 | 3200*2000mm | 1.立体字：2cm亚克力、立体字（照片中间）：1cm PVC； 2.白色线条、照片展示区：2cm亚克力； 3.假山：2cm PVC； 4.logo：铝雕； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 151 |  | 03 | 2800*2400mm | 1.立体字：2cm亚克力、立体字（心形中间）：1cm亚克力； 2.照片展示：2cm亚克力； 3.虚线：1cm亚克力； 4.假山、心形底板：2cm PVC； 5.logo：铝雕； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 7.安装工艺：贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 152 |  | 04 | 2300*1000mm | 1.整体车贴； 2.照片展示：亚克力盒子+200g铜版纸； 3.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，背胶； 铜版纸：高清打印裁切； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 153 | 体检中心 | 01 | 1200*1300mm | 1.立体字：2cm亚克力； 2.其余内容：2cm PVC； 3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 154 |  | 02 | 3500*1500mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字：2cm亚克力； 3.照片展示：亚克力盒子+200g铜版纸； 4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 155 |  | 03 | 4200*1000mm | 1.立体字：2cm亚克力+1cm PVC底板； 2.党徽：成品金属党徽； 3.单块板子：2cm PVC； 4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 156 |  | 04 | 3000*1100mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字：2cm亚克力； 3.心形：2cm PVC贴木纹纸； 4.照片展示：亚克力盒子+200g铜版纸； 5.其余内容：2cm PVC； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 7.安装工艺：贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 157 | 消毒供应中心 | 01 | 5600*1800mm | 1.立体字：2cm亚克力； 2.党徽：成品金属党徽； 3.其余内容：2cm PVC； 4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 158 |  | 02 | 6400*1600mm | 1.整体采用2cm PVC板子作为底板； 2.立体字：2cm亚克力； 3.照片展示：亚克力盒子+200g铜版纸； 4.其余内容：1cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 159 |  | 03 | 5000*1700mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字：2cm亚克力； 3.单块板子：5cm PVC； 4.展框：2cm厚木板，台面宽25cm，正面加档条； 5.照片展示：亚克力盒子+200g铜版纸； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 7.安装工艺：展框：预埋支撑杆固定，贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 160 |  | 04 | 4300*1600mm | 1.立体字：2cm亚克力； 2.边框：2cm PVC； 3.单块板子：1cm PVC； 4.照片盒子：亚克力盒子,右侧开口+200g铜版纸； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 161 |  | 05 | 2000*1600mm | 1.照片盒子：亚克力盒子,右侧开口+200g铜版纸； 2.其余内容：2cm亚克力； 3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 162 | 消化内科 | 01 | 4110*1410mm | 1.立体字：2cm亚克力； 2.底板、边条：2cm PVC； 3.假山装饰：车贴； 4.飞鸟装饰：1cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 车贴：高清打印裁切造型，表面哑光覆膜，背胶； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 163 |  | 02 | 7400*1360mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字：2cm亚克力； 3.照片展示：2cm PVC； 4.下方假山：整体先做一条2cm PVC，第一块1.5cm PVC，第二块2cm PVC，第三块1cm PVC； 5.其余内容：1cm PVC； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 7.安装工艺：贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 164 |  | 03 | 2300*980mm | 1.原墙面拆除； 2.整体黑胶车贴+覆亚膜； 3.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，表面哑光覆膜，背胶； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 165 |  | 04 | 3780*850mm | 1.立体字：2cm亚克力； 2.其余内容：1cm PVC； 3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 166 |  | 05 | 4080*940mm | 1.立体字：2cm亚克力； 2.其余内容：1cm PVC； 3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 167 | 心身医学科 | 01 | 1600*1100mm | 1.立体字：1cm亚克力； 2.其余内容：2cm PVC； 3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 168 |  | 02 | 2100*1100mm | 1.全部内容：1cm亚克力； 2.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； 3.安装工艺：贴墙固定； 4.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 169 |  | 03 | 4100*1100mm | 1.立体字：1cm亚克力； 2.左侧装饰：1cm PVC； 3.右侧其余内容：2cm PVC； 4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 170 |  | 04 | 1800*1000mm 1800*900mm 1800*900mm 1500*1000mm 700*1000mm 1800*1000mm 900*600mm | 1.立体字：1cm亚克力； 2.第三板块绿色底板：1cm PVC； 3.第七板块：铝合金画框； 4.其余内容：2cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 金属画框+磁性吸盖（可翻盖换画面）+有机玻璃+背板+海报高清打印裁切造型+整套装裱； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 171 |  | 05 | 3100*1000mm | 1.立体字、心形：1cm亚克力； 2.其余内容：2cm PVC； 3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 172 |  | 06 | 3100*1000mm | 1.立体字、心形：1cm亚克力； 2.其余内容：2cm PVC； 3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 173 |  | 07 | 2100*1100mm | 1.立体字、圆形：1cm亚克力； 2.大树、飞鸟：1cm PVC； 3.其余内容：2cm PVC； 4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 174 | 心血管内科 | 01 | 8280*1180mm | 1.立体字：2cm亚克力； 2.logo：铝雕； 3.其余内容：1cm PVC； 4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 175 |  | 02 | 1810*800mm*4 | 1.原墙面拆除 2.整体黑胶车贴； 3.照片展示：亚克力盒子，右侧开口+200g铜版纸； 4.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，表面哑光覆膜，背胶； 铜版纸：高清打印裁切； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图 |  |  |
| 176 |  | 03 | 3000*800mm | 1.原墙面拆除； 2.整体黑胶车贴； 3.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，表面哑光覆膜，背胶； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图 |  |  |
| 177 |  | 04 | 920*880mm*3 | 1.立体字（第一排）：2cm亚克力、立体字（第二排）：2cm亚克力+1cm PVC； 2.照片展示：A4大小亚克力盒子，右侧开口+200g铜版纸； 3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图 |  |  |
| 178 |  | 05 | 2400*1000mm 700*550mm | 2400*1000mm 1.底板工艺：底板1.2mm厚镀锌板焊接抛光造型，表面整体烤汽车漆，文案丝网印刷；科室简介5mm亚克力夹画（高清海报印刷），四周上镜钉；上层面亚克力雕刻热弯造型贴面内嵌250g铜版纸； 2.安装工艺：专用固定件固定墙面； 3.其他详见设计制作图。 700*550mm 1.立体字、底板：2cm亚克力； 2.照片展示：亚克力盒子，右侧开口+200g铜版纸； 3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图 |  |  |
| 179 | 眼胸外科 | 01 | 4480*1730mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字（大）：2cm亚克力、立体字（白色）：1cm亚克力+2cm PVC； 3.其余内容：2cm PVC； 4.照片展示：亚克力盒子，右侧开口+200g铜版纸； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 180 | 药剂科 | 一期9楼01 | 6840*1730mm | 1.原墙面拆除； 2.整体采用2cm PVC板子作为底板； 3.logo：铝雕； 4.照片展示、后五块单块板子：亚克力盒子，上方开口+0.5cm PVC； 5.制作工艺：PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 181 |  | 一期9楼02 | 5570*1270mm | 1.整体采用2cm PVC板子作为底板； 2.立体字、单块板子：1cm亚克力； 3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 182 |  | 一期9楼03 | 2400*940mm | 1.原墙面拆除+修补； 2.整体采用1cm PVC板子作为底板； 3.上下蓝色条形：1cm亚克力； 4.中间表格：亚克力盒子，上方开口+0.5cm PVC； 5.logo*2：铝雕； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 7.安装工艺：贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 183 |  | 三期2楼01 | 1740*770mm | 1.照片展示：1cm PVC+亚克力盒子+200g铜版纸； 2.其余内容：1cm亚克力； 3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 184 |  | 三期2楼02 | 8900*2600mm | 1.整体采用2cm白色木工板作为底板造型； 2.立体字、中间华表柱、旗帜装饰、单块板子：2cm亚克力； 3.展板：2cm厚木板，台面宽25cm，正面加档条； 4.右侧灰色线条、照片展示底板：1cm亚克力； 5.数字：1cm PVC（数字做成一整块）+亚克力盒子； 6.右侧中间大照片：1000*550mm，白色型材画框，尺寸含相框边框； 7.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 木工板：切割造型； 右侧照片展示：做凹槽内嵌灯带； 8.安装工艺：展板：预埋支撑杆固定，贴墙固定； 9.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 185 |  | 三期2楼03 | 9320*1690mm | 1.整体采用2cm PVC板子作为底板； 2.立体字、右侧弧形线条：1cm亚克力； 3.左侧绿色水纹装饰及边框、右侧白色边框：1cm PVC； 4.照片展示：亚克力盒子+200g铜版纸； 5.logo：铝雕； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 7.安装工艺：贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 186 |  | 三期2楼04 | 4880*1390mm | 1.蓝色底板、蓝色边框：2cm PVC； 2.立体字：1cm亚克力； 3.右侧白色底板：1cm PVC； 4.左侧照片展示：亚克力盒子+200g铜版纸； 5.右侧相框：500*320mm，木纹画框，尺寸含相框边框； 6.logo：铝雕； 7.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 8.安装工艺：贴墙固定； 9.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 187 | 医学检验科 | 01 | 4800*2100mm | 1.原墙面拆除+修补； 2.整体采用0.5cm 浅灰色PVC板子作为底板； 3.左侧两块、右侧一块板子底板：1cm PVC； 4.中间白色线条、圆形装饰：2cm PVC； 5.立体字（标题）、党徽：2cm亚克力、立体字（右侧内容）：1cm PVC底板+1cm PVC字； 6.照片展示：1cm PVC+亚克力盒子+200g铜版纸； 7.上方五角星装饰：1cm亚克力； 8.logo：铝雕； 9.其余装饰：1cm PVC； 10.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 11.安装工艺：贴墙固定； 12.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 188 |  | 02 | 7100*2670mm | 1.原墙面拆除+修补； 2.整体采用1cm PVC板子作为底板； 3.科室简介板块：2cm PVC； 4.logo：铝雕； 5.方块+立体字：1cm PVC底板+1cm PVC字； 6.照片展示：亚克力盒子+200g铜版纸； 7.其余内容：1cm PVC； 8.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 9.安装工艺：贴墙固定； 10.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 189 | 中医肛肠 | 01 | 2190*1220mm | 1.立体字（标题）：2cm PVC底板+2cm亚克力、立体字（内容）：2cm PVC底板+1cm亚克力； 2.其余内容：2cm PVC； 3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 190 |  | 02 | 2580*1230mm | 1.立体字：2cm亚克力、1cm PVC底板+2cm亚克力； 2.纸笔装饰：2cm PVC； 3.其余内容：1cm PVC； 4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 191 | 中医科 | 01 | 2700*920mm | 1.整体采用2cm PVC板子作为底板； 2.立体字：2cm亚克力； 3.照片展示：亚克力盒子，右侧开口+200g铜版纸； 4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 192 |  | 02 | 2000*920mm | 1.整体采用2cm PVC板子作为底板； 2.立体字：2cm亚克力、1cm PVC底板+2cm亚克力； 3.照片展示：1cm PVC+亚克力盒子，右侧开口+200g铜版纸； 4.红色线条：1cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 193 |  | 03 | 2040*920mm | 1.整体采用2cm PVC板子作为底板； 2.立体字：2cm亚克力、1cm PVC底板+2cm亚克力； 3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 194 |  | 04 | 3760*920mm | 1.整体采用2cm PVC板子作为底板； 2.立体字：2cm PVC底板+2cm亚克力； 3.右侧四组单块板子：1cm PVC； 4.苹果树：2cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 195 |  | 05 | 2940*920mm | 1.整体采用2cm PVC板子作为底板； 2.立体字：1cm PVC底板+2cm亚克力； 3.照片展示：亚克力盒子，右侧开口+200g铜版纸； 4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 196 | 肿瘤科 | 01 | 5820*2610mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.立体字、红色logo：2cm亚克力、1cm PVC底板+2cm亚克力； 3.左侧二组单块板子、金色线条：2cm PVC； 4.蓝色装饰、木纹箭头：1cm PVC； 5.金色logo：铝雕； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 7.安装工艺：奖牌打螺丝悬挂，其余贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 197 |  | 02 | 4500*900mm | 1.立体字、红色logo：2cm亚克力； 2.蓝色板块、木纹线条：2cm PVC； 3.白色底板、右侧圆形：2cm PVC； 4.中间单块板子：1cm亚克力； 5.金色logo：铝雕； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 7.安装工艺：贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 198 |  | 03 | 3530*1060mm | 1.整体采用1cm PVC板子作为底板； 2.飞鸟、蓝色线条、蓝色圆形：2cm PVC； 3.棕色圆形：1cm PVC； 4.三组单块板子：1cm亚克力； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 199 |  | 04 | 4050*1230mm | 1.立体字：2cm亚克力、1cm PVC底板+2cm亚克力； 2.飞鸟装饰：1cm PVC； 3.照片展示：亚克力盒子，右侧开口+200g铜版纸； 4.其余内容：2cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 铜版纸：高清打印裁切； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 200 |  | 05 | 3220*1230mm 4610*1230mm | 1.立体字：2cm亚克力、1cm PVC底板+2cm亚克力； 2.木纹边框：2cm浅木纹板； 3.蓝色水纹：2cm PVC； 4.单块板子：1cm亚克力； 5.logo：1cm PVC底板+铝雕logo； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 7.安装工艺：贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 201 | 重症医学科 | 01 | 4010*1170mm | 1.整体采用2cm PVC板子作为底板； 2.立体字（大）：2cm亚克力、立体字（小）：1cm亚克力； 3.单块板子：1cm PVC； 4.logo：铝雕； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 202 |  | 02 | 2420*920mm | 1.原有墙面拆除； 2.立体字：2cm亚克力； 3.单块板子：2cm PVC； 4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 5.安装工艺：贴墙固定； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 203 |  | 03 | 3539*1440mm | 1.原有墙面拆除； 2.整体采用1cm PVC板子作为底板； 3.立体字、中间圆形内容、线条：2cm亚克力； 4.下方半圆蓝色装饰：1cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 204 |  | 04 | 2890*1120mm | 1.原有墙面拆除； 2.整体采用1cm PVC板子作为底板； 3.立体字、中间圆形内容、线条：2cm亚克力； 4.下方半圆蓝色装饰：1cm PVC； 5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 6.安装工艺：贴墙固定； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 205 |  | 05 | 2700*790mm | 1.原有墙面拆除； 2.整体采用2cm PVC板子作为底板； 3.立体字（大）：2cm亚克力、立体字（小）：1cm亚克力； 4.单块板子：1cm PVC； 5.logo：铝雕； 6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 7.安装工艺：贴墙固定； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 206 |  | 06 | 2300*980mm | 1.原有墙面拆除； 2.整体黑胶车贴+覆亚膜； 3.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，表面哑光覆膜，背胶； 4.安装工艺：贴墙固定； 5.其他详见设计制作图 |  |  |
| 207 | 公共区域 | 01 | 约11㎡ | 1.原墙面拆除； 2.右侧镂空字：1cm镀锌板烤漆底板，2cm文字镀锌板镂空雕刻面层； 3.其余内容：2cm镀锌板； 4.制作工艺：镀锌板：整体烤漆，图文丝网印； 5.安装工艺：专用固定件固定墙面； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 208 |  | 02 | 10770*2275mm 7170*2560mm | 1.原墙面拆除+修复； 2.金色立体字：2cm拉丝钛金； 3.立体字（不忘初心 牢记使命）、党徽：1cm PVC底板+2cm亚克力字； 4.立体字（克己奉公 浩然正气 立党为公 廉政为民）：2cm亚克力底板+2cm亚克力字； 5.两侧底板：2cm PVC； 6.两组标题底板：2cm亚克力； 7.右侧白色竖条纹：油漆； 8.右侧红色水纹：2cm PVC； 9.左侧五角星装饰、其余文字内容：2cm亚克力； 10.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷； PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 金属字：雕刻造型+拉丝； 11.安装工艺：标题大立体字专用固定件固定墙面，其余贴墙固定； 12.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 209 |  | 03 | 5500*3500mm | 1.整体底座：长5800mm，接触面宽300mm，厚度100mm，1.5cm厚镀锌板； 2.立面整体：5cm 厚镀锌板； 3.立体字（位置指引文字）、绿色线条：2cm不锈钢； 4.下方英文字母：3cm不锈钢，焊接在底座上； 5.下方假山造型：3cm镀锌板； 6.logo：铝雕； 7.宣传栏：铝合金可掀盖液压宣传栏，内嵌高清海报亮膜，边框为60*60mm方管； 8.制作工艺：镀锌板、不锈钢：焊接抛光造型，整体烤漆，文字丝网印； 9.安装工艺：钢筋混凝土预埋； 10.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 210 |  | 04 | 7000*3000mm | 1.底座：4cm+6cm+4.5cm+1cm厚镀锌板； 2.立体字：“1938”：4cm厚不锈钢、“厚德 至善 博学 精诚”：1cm厚镀锌板底板+1cm厚不锈钢字、“成都市第五人民医院”：2cm厚不锈钢； 3.1938后底板：2cm厚穿孔铝单板； 4.中间文字方块后底板、右侧白色底板：2cm厚镀锌板； 5.方块镂空：0.5cm厚镀锌板； 6.logo：2cm镀锌板； 7.宣传栏：铝合金可掀盖液压宣传栏，内嵌高清海报亮膜，边框为60*60mm方管； 8.制作工艺：镀锌板、不锈钢：焊接抛光造型，整体烤漆，文字丝网印； 9.安装工艺：钢筋混凝土预埋； 10.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 211 |  | 05 | 3360*2500mm | 1.边框：5cm镀锌板； 2.底板：1cm镀锌板； 3.立体字*2套（AB面各一套）：2cm不锈钢； 4.A面：60*80cm木质画框内嵌高清海报+覆亚膜； 5.B面：高清海报+覆亚膜； 6.制作工艺：镀锌板、不锈钢：焊接抛光造型，整体烤漆；木质画框+磁性吸盖（可翻盖换画面）+有机玻璃+背板+海报高清打印裁切造型，表面亚光覆膜； 7.下方安装万象轮； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 212 |  | 06 | 3360*2500mm | 1.边框：5cm镀锌板； 2.底板：1cm镀锌板； 3.立体字*2套（AB面各一套）：2cm不锈钢； 4.双面：60*80cm木质画框内嵌高清海报+覆亚膜； 5.制作工艺：镀锌板、不锈钢：焊接抛光造型，整体烤漆；木质画框+磁性吸盖（可翻盖换画面）+有机玻璃+背板+海报高清打印裁切造型，表面亚光覆膜； 6.下方安装万象轮； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 213 |  | 07 | 15400*2000mm | 1.原墙面拆除； 2.基层：木工板造型； 3.黄色金属边框：拉丝不锈钢激光切割折弯打磨造型，表面电镀； 4.英文高立体字：不锈钢烤漆； 5.发光字：不锈钢背发光字； 6.内容展示：电子屏； 7.安装工艺：专用固定件固定墙面； 8.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 214 |  | 08 | 12000*3500mm | 1.灰色底板：3cm厚镀锌板； 2.金色板块：5cm厚镀锌板； 3.金色线条：8cm厚镀锌板； 4.圆形：1.5mm镀锌板+高清海报； 5.立体字：2cm不锈钢； 6.绿色线条：1.5cm不锈钢； 7.logo：铝雕； 8.宣传栏：铝合金可掀盖液压宣传栏，内嵌高清海报亮膜，边框为60*60mm方管； 9.制作工艺：镀锌板、不锈钢：焊接抛光造型，整体烤漆，文字丝网印； 10.安装工艺：钢筋混凝土预埋； 11.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 215 |  | 09 | 8000*2880mm | 1.原墙面拆除； 2.三组立体字：2cm不锈钢； 3.上方红色板块、金色边框：2cm镀锌板； 4.宣传栏：铝合金可掀盖液压宣传栏，内嵌高清海报亮膜，边框为60*60mm方管； 5.镀锌板、不锈钢：焊接抛光造型，整体烤漆； 6.安装工艺：专用固定件固定墙面； 7.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 216 |  | 10 | 3000*2450mm*2 | 1.边框：5cm镀锌板； 2.底板：1cm镀锌板； 3.下方立体字：3cm不锈钢； 宣传栏：铝合金可掀盖液压宣传栏，内嵌高清海报亮膜，边框为60*60mm方管； 4.制作工艺：镀锌板、不锈钢：焊接抛光造型，整体烤漆，文字丝网印； 5.安装工艺：钢筋混凝土预埋； 6.其他详见设计制作图。 |  |  |
| 217 | 智慧标识标牌 | / | / | 1.系统环境：台式机支持WindowsXP/Vista/7/10系统，平板电脑及手机支持安卓（Android）系统，服务器支持Windows系统； 2.软件模式：系统采用服务器端—客户端模式，使用指定的服务器设备作为数据上报和存储的服务器，通过互联网传输数据，并提供软件所需开发及运行环境（供采购人使用1年）； 3.开发技术： 编程语言及框架：系统后台编程语言拟采用Ruby或Java，基于目前最为流行的敏捷开发框架先驱Ruby on Rails框架或者J2EE框架； 系统网页前端使用html+css+javascript进行富客户端开发，使jquery和backbone框架，移动客户端支持Android操作系统，兼容主流版本； 开放API接口：系统通过对各类外部应用提供REST风格的开发接口，以JSON格式为数据交换格式，实现对外提供统一的数据服务，不同外部应用在调用同一资源时能够获取到一致信息，数据更新时能够通过消息推送的形式通知外部应用； 4.实现数据录入、上传和下载； 5.实现数据审核； 6.实现数据备份与恢复； 7.软件功能规格-服务器端 在客户端功能满足的情况下，实现以下服务器端需求： （1）系统保证支持 Windows 服务器； （2）系统拥有分级的管理权限设置，支持根据需要增加数据上传和管理用户； （3）可以根据需要开放或关闭已上传到服务器端数据库的修改功能； （4）系统支持根据不同条件导入导出数据，导入导出格式为 CSV 格式、XLS 格式、DBF 格式等； （5）系统数据安全管理完善，具备定时自动数据备份和手动数据备份与恢复功能； （6）系统在客户端数据出现问题的情况下，服务器可向客户端发送数据，并恢复客户端数据； 8.其他功能需与采购人实际使用功能相匹配。 | / |  |