| 项目序号 | 申购科室 | 申购设备 | 需求档次 | 功能需求 | 器械清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室 | 腔镜器械 | 国产 | 1、耐高温高压，可拆分，便于清洗； 2、符合质量标准，与患者接触部分采用符合规定的不锈钢材料制成，钳头部采用符合规定的不锈钢材料制造；器械夹持性能符合标准；器械钳头经热处理，硬度符合标准，器械进入人体部分表面粗糙度符合标准。器械根据设计可进行拆分、可耐高温高压消毒。 | 序号; 名称; 规格要求; 数量. 1; 直分离钳; 5*330; 30. 2; 弯分离钳; 5*330; 50. 3; 弯分离钳（70°）; 5*330; 10. 4; 小剪刀（弯）; 5*330; 40. 5; 小剪刀（直）; 5*330; 20. 6; 大剪刀; 10*330; 30. 7; 大钛夹钳; 10*330; 20. 8; 小钛夹钳; 5*330; 10. 9; 无损伤小抓钳; 中空5*330; 30. 10; 无创抓钳; 5*330; 30. 11; 阻断抓钳; 10*330; 20. 12; 长抓钳; 5*330; 30. 13; 打结推进器; 5*330; 5. 14; 弹簧抓钳; 5*330; 30. 15; 长颌抓钳（中孔）; 5*330; 40. 16; 长颌抓钳; 5*400; 10. 17; 组织抓取钳; 5*330; 30. 18; 拆钉钳; 10*330; 10. 19; 子宫抓钳; Φ5/Φ10; 20. 20; 子宫操纵器; /; 5. 21; 接头（带皮管）; 支持压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌; 5. 22; 持针钳（O型左弯）; 5*330; 20. 23; 电棒（冲吸）; 5*330、3*330、5*210; 5. 24; 穿刺针套管全套 （子宫切割）; 穿刺套管15*115、18*115扩张器：10*15、10*18 转换器15*5、18*5; 40. 25; 勾线针; 直径2.5mm 疝气手术专用; 10. 26; 双极电凝镊; 镊尖1.0mm，镊长50mm-200mm; 30. 27; 气腹针; 2.2*150mm; 10. |
| 2 | 手术室 | 腔镜器械 | 国产 | 1、器械与腹腔镜配套，供临床施行腹腔镜手术用。 2、器械生产应符合行业标准：与患者接触部分采用符合规定的不锈钢材料制成，钳头部采用符合规定的不锈钢材料制造； 3、器械夹持性能符合标准 4、器械钳头经热处理，硬度符合标准，器械进入人体部分表面粗糙度符合标准。器械根据设计可进行拆分、可耐高温高压消毒。 | 序号; 名称; 具体作用; 需求样式; 数量. 1; 电钩（冲洗）; 进行冲洗作用。电钩能顺利通 过相应的穿刺鞘或转换器; 5*330; 5. 2; 冲洗器（按阀）; 微创手术中，冲洗作用，可拆卸; 5*300; 5. 3; 持针钳（O型左弯）; 微创手术后，夹持缝合针进 入腹腔内，进行缝合伤口功能; O型左弯 5*400; 10. 4; 肠钳（中孔）; 微创手术中，夹持各类无病变，不需要切除、损伤的部位（手柄三拆、不带锁扣）; 5*330; 20. 5; 小剪刀（弯）; 微创手术中，剪切组织、缝合线。为术者提供剪切功能。（手柄三拆、不带锁扣）; 5*330; 25. 6; 吸引器; 微创手术中，冲洗、吸引作用，可拆卸; 5*330; 15. 7; 胃抓钳; 微创手术中，夹持各类无病变，不需要切除、损伤的部位（手柄三拆、不带锁扣）; 5*330; 20. 8; 输尿管抓钳; 微创手术中，夹持各类无病变，不需要切除、损伤的部位（手柄三拆、不带锁扣）; 5*330; 5. |