| 项目序号 | 科室 | 设备名称 | 进口/国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳鼻喉头颈外科 | 手术显微镜 | 进口 | 1、最大调焦范围（工作距离）≥550mm； 2、12.5x目镜下，最大视野范围≥170mm； 3、有双激光辅助聚焦功能； 4、内置氙灯照明系统，第一照明光源≥300W氙灯，保证深腔隙照明亮度； 5、控制系统：液晶触摸控制屏。能储存个性化设置参数数目≥30个； 6、配置要求：助手镜、高清摄录系统、医用显示器、内置存储功能、内置工作站、USB接口等； |
| 2 | 教学培训科 | 显微外科手术显微镜 | 国产 | 1.用于骨科、皮肤科、泌尿外科、手外科等外科科室的显微手术操作训练； 2.主镜是双人双目180°固定体位，同光路、同倍率、同视场； 3.总放大倍率：5X-25X电动（手动）无级连续变倍，放大倍率4X-20X连续变倍； 4.工作距离：200mm 250mm 300mm； 5. 视场直径：11mm-82.5mm； 6.机架弹簧臂平衡式、独立的双光源照明、CCD摄像系统等； |
| 3 | 眼科 | 超广角眼底成像系统 | 进口 | 1.成像范围≥200度 2.光学分辨率≤10μm 3.具备自动对焦、自动眼位识别功能 4.实时红外预览速度≥10帧/秒 5.成像模式：真彩、绿自发荧光、蓝自发荧光 6.配置要求：电动升降台、打印机等 |
| 4 | 眼科 | 综合验光台 | 国产 | 1、自动升降摆臂、座椅高度 2、可一键调用所有的视功能检查功能（调节幅度检查，调节反应检查，正负相对性调节检查，隐斜度检查，正负相对性聚散测量等），并有中文显示 3、球镜度数： -29.00 ～ +26.75D(一般检查时) -19.00 ～ +16.75（交叉柱镜，棱镜） （0.12/0.25/0.5/1.0/2.0/3.0/4.0D单位） 4、柱镜度数： 0.00 ～ ±8.75D （0.25/0.5/1.0/2.0/3.0D单位） 5、检查距离： 2.5M～8M 6、视标： 41个图标，包括红绿/偏光 7、图片转换速度：0.8秒以内 8、配置要求：综合验光组合台、全自动验光头、视力表投影仪、电脑验光仪等 |