| 序号 | 设备名称 | 进口/国产 | 需求数量 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床旁监护仪 | 国产 | 200 | 主要用于心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和双通道体温等监测； |
| 2 | 过氧化氢消毒机 | 国产 | 2 | 1、具备智能避障功能：可通过传感器定位技术实现自主避障； 2、≥三种消毒方式：紫外照射消毒、过氧化氢消毒和等离子空气过滤消毒；可灵活组合使用； 3、消毒效果：可达到院感要求； 4、具备远程操作功能，控制消毒任务执行； |
| 3 | 精密注射泵 | 国产 | 70 | 1、具备两个通道同时注射。 2、静脉推注药物； 3、至少可以适合10ml、20ml、50ml等注射器；可自动识别注射器规格； |
|  | 输液泵 | 国产 | 70 | 1、流速范围：0.1~1200ml/h（有微量功能）； 2、快推流速，可根据需要自行设置； 3、多种功能模式：流速模式、时间模式、滴速模式、体重模式间断模式、加温模式； 4、管路管理：可兼容市场上各种品牌输液器； 5、内置输液器管理≥235种品规（数量随时可扩容）； 6、报警种类：输液完成、电池欠电、气泡报警、管路堵塞、等待操作、开门报警、管路疲劳、空瓶报警； |
| 4 | 脉氧夹 | 国产 | 150 | 主要用于监测外周经皮血氧饱和度的含量及脉搏 |
| 5 | 雾化器 | 国产 | 20 | 主要用于雾化治疗 |
| 6 | 震动式排痰仪 | 国产 | 6 | 主要用于辅助患者排痰 |
| 7 | 高流量湿化氧疗系统 | 国产 | 4 | 主要用于提供相对恒定的吸氧浓度，甚至可以达到纯氧，并且具备一定温度和湿度的高流量吸入气体。 |
| 8 | 输液推车(药柜) | 国产 | 4 | - ≥长650×宽480×高910mm（±20(mm)） 。 （2） 铝合金型材抽屉、车体，ABS内凹台面。 （3）双排输液挂架。抽屉内分隔可根据物品大小自由调整。静音滑轨带刹车。分色垃圾桶，符合院感要求。底座设置防撞包角。 配置不限于：输液挂架、PE垫板、抽屉内分隔板、伸缩式副工作台、锐器盒、洗手液挂筐、分色垃圾桶2个等。 参考图片详见附1 |
|  | 病床 | 国产 | 100 | 1、规格：长2000×宽940×高500mm（±20-40mm），颜色风格可选 2、要求：（1）床身为不不锈钢结构，床头床尾挡板为ABS材质，可根据需要取下，便便于置管时患者体位的摆放及操作者穿刺刺。（2）具有床板整体垂直升降功能，可根据需要调节病床⾼高度（提升20-40cm），便便于医护⼈人员操作。（3）配置有4个具有防缠绕，静⾳音功能的脚轮，⾃自带刹⻋车功能。护栏为可折叠式。（4）具有起背功能（床头抬起0-90°），有防下滑功能，腿部（床尾）可抬起0-80°。手动摇杆，摇杆可收起。 3.配置包含但不限于：中控脚轮系统、折叠护栏、床边引流挂钩2对、床垫、输液插孔4个、PE整体床上餐桌1个、床头柜1个、床旁输液架等。 |

附件1：输液推车(药柜)参考图片